| İŞ EKİPMANINA AİT TEKNİK ÖZELLİKLER |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Markası |  | Taşıyıcı Ayak/Tekerlek Adeti |  |
| İmal Yılı |  | Kaldırma Yüksekliği (mm) |  |
| Model |  | Taşıma Kapasitesi (kg) |  |
| Plaka |  | İşletme Kapasitesi (kg) |  |

| KULLANILAN EKİPMANIN ÖZELLİKLERİ |  |
| --- | --- |
| Lazermetre | Marka: BOSCH / Demirbaş No: DB-003 |
| Metre | Marka: FUJİ / Demirbaş No: DB-007 |

| PERİYODİK KONTROL METODU |  |  |
| --- | --- | --- |
| Referans Dökümanlar | Önder Muayene Kuruluş içi dökümanları İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği TS EN 1495+A2 Kaldırma platformları - Sütunlu çalışma platformları TS EN 1808 Asılı erişim donanımı güvenlik kuralları - tasarım hesapları, kararlılık kriterleri, yapılış - Deneyler TS EN 280+A1 Yükseltilebilen seyyar iş platformları – Tasarım hesapları – Denge kriterleri – Yapım – Güvenlik – Muayene ve deneyler | *Kaldırma ve/veya iletme araçları kontrol periyodları standartlarda aksi belirtilmediği sürece azami olarak 1 yıldır. |

| TESPİT VE DEĞERLENDİRME |  |
| --- | --- |
| Uyarı levhası ve kullanma talimatı durumu | UYGUN |
| Merdiven taşıyıcı sistemi durumu | UYGUN |
| Merdiven destek ayağı bağlantı durumu | UYGUN |
| Merdiven alt-üst sınır kesiciler durumu | UYGUN |
| Merdiven yukarı-aşağı hareket, fren ve titreme durumu | UYGUN |
| Hidrolik pistonlarda kaçak durumu | UYGUN |
| I.Yüksüz hareket-fren durumu | UYGUN |
| II.Yük altında dinamik kontrol durumu | UYGUN |
| III.Yük altında statik kontrol durumu | UYGUN |

| TEST, DENEY VE MUAYENE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dinamik Test Ağırlığı(kg) |  | Statik Test Ağırlığı(kg) |  |
| İKAZ VE ÖNERİLER |  |  |  |
| SONUÇ VE KANAAT |  |  |  |
| - Yukarıda muayene özellikleri belirtilen “Merdivenli Araç” mevcut şartlar altında, ölçüm tarihi itibariyle bir yıl boyunca "kullanılması uygundur." |  |  |  |