| İŞ EKİPMANINA AİT TEKNİK ÖZELLİKLER |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Markası | UZMAN | İmal Yılı | - | Kaldırma Kapasitesi(kg) | 2000 |
| Seri Numarası | HGV 01 | Kaldırma Yüksekliği(m) | - | İşletme Kapasitesi (kg) | 1000 |

| Zincir |  | Kanca |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zincir bakla tel çapı (mm) | 9 | Kanca tip | FIRDÖNDÜ |
| Zincir bakla iç genişliği(mm) | 13 | Kanca sapı çapı(mm) | 14 |
| Zincir bakla iç uzunluğu(mm) | 36 | Kanca iç çapı(mm) | 35 |
| Zincir Boyunca Kalıcı kesit daralması(%) | 0 | Deney öncesi ağız açıklığı(mm) | 32 |
|  |  | Deney sonrası ağız açıklığı(mm) | 32 |
|  |  | Kalıcı esneme oranı (%) | 0 |

| KULLANILAN EKİPMANIN ÖZELLİKLERİ |  |
| --- | --- |
| Kumpas | Marka: WATAN / Demirbaş No: DB-005 |
| Lazermetre | Marka: BOSCH / Demirbaş No: DB-003 |
| Metre | Marka: FUJİ / Demirbaş No: DB-007 |

| PERİYODİK KONTROL METODU |  |  |
| --- | --- | --- |
| Referans Dökümanlar | Önder Muayene Kuruluş içi dökümanları İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği TS EN 818-6+A1 Kısa Baklalı Zincir- Kaldırma Amaçları İçin Güvenlik TS ISO 9927-1 Vinçler- Muayeneler- Bölüm1: Genel TS EN 12999 Vinçler - Yükleyici vinçler | *Kaldırma ve/veya iletme araçları kontrol periyodları standartlarda aksi belirtilmediği sürece azami olarak 1 yıldır. |

| TESPİT VE DEĞERLENDİRME |  |
| --- | --- |
| Kanca ve kanca güvenlik mandalının durumu | UYGUN |
| Piston ve kumanda valfi kaçak durumu | UYGUN |
| Tekerlek çatalında deformasyon ve çatlaklık durumu | UYGUN |
| Bağlantı cıvataları durumu | UYGUN |
| Pimlerinin aşınma ve gerginlik durumu | UYGUN |
| I.Yüksüz hareket | UYGUN |
| II.Yük altında statik kontrol durumu | UYGUN |
| III.Yük alltında dinamik kontrol durumu | UYGUN |
| Makina sicil kartı, bakım-onarım ve periyodik kontrol dosyaları uygun mu ? | UYGUN |

| TEST, DENEY VE MUAYENE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dinamik Test Ağırlığı(kg) | 1100 | Statik Test Ağırlığı(kg) | 1250 |
| İKAZ VE ÖNERİLER |  |  |  |
| SONUÇ VE KANAAT |  |  |  |
| - Yukarıda muayene özellikleri belirtilen “Hidrolik Garaj Vinci” mevcut şartlar altında, ölçüm tarihi itibariyle bir yıl boyunca "kullanılması uygundur." |  |  |  |