| İŞ EKİPMANINA AİT TEKNİK ÖZELLİKLER |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aracın markası, tipi | HANTAŞ | Vinç kapasitesi (Ton) | 1000 |
| Vincin markası, tipi | HANTAŞ | Toplam bom uzunluğu (m) | 5 |
| Vincin tahrik motor gücü | 4,6 | Bom sayısı | 2 |
| Araç şasi no | 01 NOLU | Destek sayısı | 4 |
| İmal yılı | - | Halat çapı (mm) | - |
| Kullanım amacı | YÜK TAŞIMA | Halat uzunluğu (m) | - |

| PERİYODİK KONTROL METODU |  |  |
| --- | --- | --- |
| Referans Dökümanlar | Önder Muayene Kuruluş içi dökümanları İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği TS ISO 4309 Vinçler-Tel halatlar-Muayene ve hizmet dışı bırakmak için TS 10116 Vinçler (krenler) - Deney ve muayene yöntemleri TS EN 12999+A1 Krenler - Yükleyici krenler TS EN 13000:2010+A1 Vinçler - Mobil vinçler | *Kaldırma ve/veya iletme araçları kontrol periyodları standartlarda aksi belirtilmediği sürece azami olarak 1 yıldır. |

| KULLANILAN EKİPMANIN ÖZELLİKLERİ |  |
| --- | --- |
| Kumpas | Marka: WATAN / Demirbaş No: DB-005 |
| Lazermetre | Marka: BOSCH / Demirbaş No: DB-003 |
| Metre | Marka: FUJİ / Demirbaş No: DB-007 |

| TESPİT VE DEĞERLENDİRME |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uyarı levhası durumu | - | Vinç kancasının durumu | - |
| Şaside bükülme, eğilme, çatlak durumu | UYGUN | Vinç makaralarının durumu | - |
| Bom kayıcı yüzeylerde çettik ve yağlanma | UYGUN | Kanca emniyet mandalı | - |
| Yağ tankında sızıntı durumu | UYGUN | Moment Swici | UYGUN |
| Hidrolik pompada gürültü, aşırı ısınma | UYGUN | Tamburda çatlak ve düzensiz halat sarımı | - |
| Hidrolik pompada sızıntı | UYGUN | Halatta kalıcı uzama | - |
| Kaldırma silindirinin durumu | UYGUN | Halatta hasar, yıpranma durumu | - |
| Boru ve hortumlarda hasar durumu | UYGUN | Hidrolik bağlantılarında kaçak durumu | UYGUN |
| Bomda çatlak ve deformasyon | UYGUN | Yağ tankı seviye göstergesi | UYGUN |

| TEST, DENEY VE MUAYENE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Destek ayaklarının durumu | UYGUN | Yük altında Statik Kontrol Durumu | UYGUN |
| Yük kanca bloğu durumu | UYGUN | Yük altında Dinamik Kontrol Durumu | UYGUN |
| Dinamik Test ağırlığı (kg) | 770 | Yük altında Kararlılık Kontrol Durumu | UYGUN |
| Statik Test ağırlığı (kg) | 875 | Test öncesi kanca ağız açıklığı (mm) | 53 |
| Statik/Dinamik Testleri Bom Açıklığı (m) | 5 | Test sonrası kanca ağız açıklığı (mm) | 53 |

İKAZ VE ÖNERİLER

SONUÇ VE KANAAT

- Yukarıda muayene özellikleri belirtilen “Mobil Vinç” mevcut şartlar altında, ölçüm tarihi itibariyle bir yıl boyunca "kullanılması uygundur."