| İŞ EKİPMANINA AİT TEKNİK ÖZELLİKLER |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Markası | MY TOL | İmal Yılı | - | Kaldırma Kapasitesi(kg) | 400 |
| Seri Numarası | PV 01 | Kaldırma Yüksekliği(m) | 3,5 | İşletme Kapasitesi (kg) | 250 |

| MOTOR BİLGİLERİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonksiyon | Markası | Gücü(hp) | Devir sayısı(d/dak) | Seri no | İmal Yılı |
| Kaldırma Grubu | - | - | - | - | - |
| Araba Yürütme Gubu | - | - | - | - | - |

| KULLANILAN EKİPMANIN ÖZELLİKLERİ |  |
| --- | --- |
| Kumpas | Marka: WATAN / Demirbaş No: DB-005 |
| Lazermetre | Marka: BOSCH / Demirbaş No: DB-003 |
| Metre | Marka: FUJİ / Demirbaş No: DB-007 |

| Halat/Zincir |  | Kanca |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Halat çapı(mm) | 4 | Kanca tip | DÜZ |
| Halat/Zincir uzunluğu(m) | 10 | Kanca sapı çapı(mm) | 9 |
| Zincir bakla tel çapı (mm) | - | Kanca iç çapı(mm) | 20 |
| Zincir bakla iç genişliği(mm) | - | Deney öncesi ağız açıklığı(mm) | 18 |
| Zincir bakla iç uzunluğu(mm) | - | Deney sonrası ağız açıklığı(mm) | 18 |
| Halat/Zincir Kalıcı kesit daralması(%) | 0 | Kalıcı esneme oranı (%) | 0 |

| PERİYODİK KONTROL METODU |  |  |
| --- | --- | --- |
| Referans Dökümanlar | Önder Muayene Kuruluş içi dökümanları İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği TS 10116 Vinçler(Krenler) –Deney ve Muayene Yöntemleri TS ISO 9927-1 Vinçler- Muayeneler- Bölüm1: Genel TS EN 13557 Vinçler (krenler) - Kumandalar ve kumanda yerleri TS EN 12999 Vinçler - Yükleyici vinçler TS EN 13001-1 Vinçler (krenler) - Genel tasarım - Bölüm 1: Genel esaslar ve kurallar | *Kaldırma ve/veya iletme araçları kontrol periyodları standartlarda aksi belirtilmediği sürece azami olarak 1 yıldır. |

| TESPİT VE DEĞERLENDİRME |  |
| --- | --- |
| Uyarı levhalarının durumu | UYGUN |
| Pergel vincin yapısı ve bağlantı elamanlarının durumu | UYGUN |
| Pergel vincin elektrik ekipmanları, frenler ve kumanda sistemleri durumu | UYGUN |
| Pergel vincin kumanda buton durumu | UYGUN |
| Pergel vincin sınır kesicilerin durumu | UYGUN |
| Pergel vincin acil stop butonu durumu | UYGUN |
| Güvenlik mandalları ve kumanda kablosu kılavuz teli durumu | UYGUN |
| Halatta aşınma ve deformasyon durumu | UYGUN |
| Yük zinciri boyu kaldırma yüksekliğine göre durumu | UYGUN |
| Yük ve tahrik zinciri çarklarının yuvaları ve yuva yerleştirme durumu | UYGUN |
| Yük-tahrik zincirleri ve yük kancası-yük zinciri bağlantıları durumu | UYGUN |
| I. Yüksüz hareket durumu | UYGUN |
| II .Yük altında statik kontrol durumu | UYGUN |
| III.Yük altında dinamik kontrol durumu | UYGUN |
| Makine sicil kartı, bakım-onarım ve periyodik kontrol dosyaları uygun mu? | UYGUN |

| TEST, DENEY VE MUAYENE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dinamik Test Ağırlığı(kg) | 275 | Statik Test Ağırlığı(kg) | 312,5 |
| İKAZ VE ÖNERİLER |  |  |  |
| SONUÇ VE KANAAT |  |  |  |
| - Yukarıda muayene özellikleri belirtilen “Pergel Vinç” mevcut şartlar altında, ölçüm tarihi itibariyle bir yıl boyunca "kullanılması uygundur." |  |  |  |