| İŞ EKİPMANINA AİT TEKNİK ÖZELLİKLER |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Markası | DBST | Kaldırma Kapasitesi (kg) | 2000 |
| Seri Numarası | SPN 01 | İşletme Kapasitesi (kg) | 2000 |
| İmal Yılı | 2020 | Malzemesi |  |
| Uzunluğu(m) | 2 | Kancalı Sapanın Deney Öncesi Ağız Açıklığı |  |
| Eni (cm) | 6 | Kancalı Sapanın Deney Sonrası Ağız Açıklığı |  |

| KULLANILAN EKİPMANIN ÖZELLİKLERİ |  |
| --- | --- |
| Kumpas | Marka: WATAN / Demirbaş No: DB-005 |
| Metre | Marka: FUJİ / Demirbaş No: DB-007 |

| PERİYODİK KONTROL METODU |  |  |
| --- | --- | --- |
| Referans Dökümanlar | Önder Muayene Kuruluş içi dökümanları İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği TS EN 818-6+A1 Kısa Baklalı Zincir- Kaldırma Amaçları İçin Güvenlik Bölüm6: TS EN 1492-4+A1 Tekstil sapanları - Güvenlik - Bölüm 4: Genel hizmetler için doğal ve suni lifli halatlardan yapılan kaldırma amaçlı sapanlar TS EN 13414-2+A2 Çelik tel halat sapanlar - Güvenlik - bölüm 2: İmalatçı tarafından verilecek kullanım ve bakım bilgisi için hususlar TS EN 1492-1+A1 Tekstil sapanlar - Güvenlik - Bölüm 1: Genel amaçlı kullanımlar için suni liflerden yapılan düz kalın dokuma sapanlar TS EN 1492-2+A1 Tekstil sapanlar - Güvenlik - Bölüm 2: Genel amaçlı kullanımlar için suni liflerden yapılan yuvarlak sapanlar | *Kaldırma ve/veya iletme araçları kontrol periyodları standartlarda aksi belirtilmediği sürece azami olarak 1 yıldır. |

| TESPİT VE DEĞERLENDİRME |  |
| --- | --- |
| Kanca veya mapa bağlantı kısmı durumu | UYGUN |
| Bez sapanın yapısı ve liflerin durumu | UYGUN |
| Zincir sapanın yapısı ve bağlantı elamanlarının durumu | UYGUN |
| Zincir sapanın kanca durumu | UYGUN |
| Sapanda ezilme daralma varmı? | UYGUN |
| Aşınma ve deformasyon durumu | UYGUN |
| I. Yüksüz hareket durumu | UYGUN |
| II .Yük altında statik kontrol durumu | UYGUN |
| III.Yük altında dinamik kontrol durumu | UYGUN |
| Makine sicil kartı, bakım-onarım ve periyodik kontrol dosyaları uygun mu? | UYGUN |

| TEST, DENEY VE MUAYENE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dinamik Test Ağırlığı(kg) | 2200 | Statik Test Ağırlığı(kg) | 2500 |
| İKAZ VE ÖNERİLER |  |  |  |
| SONUÇ VE KANAAT |  |  |  |
| - Yukarıda muayene tarihi ve özellikleri belirtilen “Sapan” mevcut şartlar altında, ölçüm tarihi itibariyle bir yıl boyunca "kullanılması uygundur." |  |  |  |