| İŞ EKİPMANINA AİT TEKNİK ÖZELLİKLER |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Markası | VESPRO | Kullanım amacı | KOSTİK |
| Tip | DİK SİLİNDİRİK | Tank Hammaddesi | C-PVC+FRP |
| Seri No | T-1143A | Hacmi (M3) | 110 |
| İmalat Yılı | 2022 | Tank Yüksekliği(mm) | 8450 |
| Dizayn Sıcaklığı (0C) | 60 | Tank Çapı(mm) | 4000 |
| Çalışma Sıcaklığı (0C) | 40/20 |  |  |

| PERİYODİK KONTROL METODU |  |  |
| --- | --- | --- |
| Referans Dökümanlar | Önder Muayene Kuruluş İçi Dökümanları İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği TS EN 12285-2 Çelik tanklar - Fabrika yapımı - Bölüm 2: Yanıcı ve yanıcı olmayan su kirletici sıvıların yer üstünde depolanması için - Tek ve çift cidarlı - Yatay silindirik TS 8991 Tanklar-Çelikten, prizmatik (yer üstünde sıvı yakıt ve mazot depolamada kullanılan) TS 712 Çelik tanklar - Yanıcı ve yanıcı olmayan su kirletici sıvıların yer üstünde ve yer altında depolanması için - Tek ve çift cidarlı - Düşey silindirik TS EN 12573-1 Tanklar - Termoplastik - Sabit, kaynaklı, basınçsız - Bölüm 1: Genel prensipler TS EN 12573-2 Kaynaklı, statik, basınçsız termoplastik tanklar - Bölüm 2: Düşey silindirik tanklar için hesaplamalar TS EN 12573-3 Kaynaklı, statik, basınçsız termoplastik tanklar - Bölüm 3: Tek cidarlı dikdörtgen prizması şeklindeki tanklar için tasarım ve hesaplama | *Depolama Tankları kontrol periyodları standartlarda aksi belirtilmediği sürece azami olarak 1 yıldır. |

| TESPİT VE DEĞERLENDİRME |  |
| --- | --- |
| Doldurma borusu, konum ve bağlantı durumu uygun mu? | UYGUN |
| Havalandırma borusu çap, konum ve bağlantı durumu uygun mu? | UYGUN |
| Tank kaynak dikişleri genel durumu uygun mu? | UYGUN |
| Tahliye Blöf vanası çalışıyor ve bağlantı durumu uygun mu? | UYGUN |
| Depolama tankı kalıcı deformasyon (çatlak, gözenek veya cüruf) var mı? | UYGUN |
| Kapak contalarının durumu uygun mu? | UYGUN |
| Temizleme kapakları, konum ve bağlantı durumu uygun mu? | UYGUN |
| Ayakların ve ayak takviye sacı genel durumu uygun mu? | UYGUN |
| Kaide betonu durumu uygun mu? | UYGUN |
| Gemici tırmanma merdiveni bağlantıları yüksekliği kurulum durumu uygun mu? | UYGUN |
| Yapılan bakım ve onarımlar sicil defterine işleniyor mu? | UYGUN |

MUAYENE

- Kabın yüzeyinde ve kabın bağlantı noktalarında herhangi bir deformasyon/sızıntı olmadığı görüldü.

İKAZ VE ÖNERİLER

SONUÇ VE KANAAT

- Yukarıda muayene özellikleri belirtilen “Depolama Tankı” mevcut şartlar altında, ölçüm tarihi itibariyle bir yıl boyunca "kullanılması uygundur."