| İŞ EKİPMANINA AİT TEKNİK ÖZELLİKLER |  |
| --- | --- |
| Markası | DEWALT |
| Seri No | - |
| Model | DWS780-QS |
| İmal Yılı | 00812 |

| KULLANILAN EKİPMANIN ÖZELLİKLERİ |  |
| --- | --- |
| - | Marka: - / Demirbaş No: - |

| PERİYODİK KONTROL METODU |  |  |
| --- | --- | --- |
| Referans Dökümanlar | Önder Muayene Kuruluş içi dökümanları İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği TS EN ISO 16090-1 Makine aletleri güvenliği - İşleme merkezleri, Freze makineleri, Transfer makineleri - Bölüm 1: Güvenlik gereksinimleri | * Tezgah kontrol periyodları standartlarda aksi belirtilmediği sürece azami olarak 1 yıldır. |

| TESPİT VE DEĞERLENDİRME |  |
| --- | --- |
| Çalışmaya başlamadan önce yerde bulunan talaş , su ve yağ gibi malzemeler temizleniyor mu? | UYGUN |
| CNC tezgahının kapılarında swich bulunmakta mı? | UYGUN |
| CNC tezgahının acil stop butonu var mı? | UYGUN |
| Tezgah içinde ki aydınlatmalar yeterli mi? | UYGUN |
| Soğutma fanları uygun çalışmakta mı? | UYGUN |
| Günlük pompa ünitesi yağ miktarı ve basıncının kontrolü yapılıyor mu? | UYGUN |
| Günlük yağ miktarı ve hava ünitesinin basıncı kontrol ediliyor mu? | UYGUN |
| Günlük kızak yağlama ünitesi yağ miktarı ve basıncının kontrolü yapılıyor mu? | UYGUN |
| Günlük tabla yağlama yağı kontrol ediliyor mu? | UYGUN |
| Günlük Fener mili soğutma ünitesi yağ miktarı ve basıncı kontrol ediliyor mu? | UYGUN |
| Günlük Ana kol yağlama yağı miktarının kontrolü yapılıyor mu? | UYGUN |
| Günlük Soğutucu ünitesi sıvı miktarının kontrolü yapılıyor mu? | UYGUN |
| (Haftalık )Pompa ünitesinde yağ kaçağı var mı? | UYGUN |
| (Haftalık )Kontrol paneli soğutma ünitesi uygun mu? | UYGUN |
| (Haftalık )Magazin operasyon noktası uygun mu? | UYGUN |
| (Haftalık )Ön kapak ile fener mili arasında ki mesafe uygun mu? | UYGUN |
| (Aylık )Fener mili dönerken uygunsuz bir gürültü var mı? | UYGUN |
| (Aylık )Fener mili takımının sıkma ünitesi greslenmekte mi? | UYGUN |
| (Yıllık )Magazin zinciri gerginliği kontrol edilip ayarı yapılıyor mu? | UYGUN |
| (Yıllık )Her bir ünitenin yağ durumu kontrol ediliyor mu? | UYGUN |

TEST, DENEY VE MUAYENE

- Tezgah yukarıda belirtilen standartlar ve yönetmelik maddesi gereğince periyodik kontrolleri yapılmaktadır.

İKAZ VE ÖNERİLER

SONUÇ VE KANAAT

- Yukarıda muayene özellikleri belirtilen “İşleme Merkezleri (Yatay İşleme Merkezi) Tezgahı” mevcut şartlar altında, ölçüm tarihi itibariyle bir yıl boyunca "kullanılması uygundur."