| İŞ EKİPMANINA AİT TEKNİK ÖZELLİKLER |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Markası | KLAVUZ MAKİNA | Destek Uzunluğu(mm) | 2400 |
| İmal Yılı | 2019 | Destek Genişliği(mm) | 1200 |
| Model | KLV.İTS.2.12/24D | Taşıma Kapasitesi | 3PERSONEL + 180 KG |
| Seri no | 01 NOLU | İşletme Kapasitesi | 3PERSONEL + 180 KG |

| Halat/Zincir |  | Kanca |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zincir bakla tel çapı (mm) | 10 | Foksiyon | Kancası |
| Zincir bakla iç genişliği(mm) | 14 | Deney öncesi ağız açıklığı(mm) | 54 |
| Zincir bakla iç uzunluğu(mm) | 29 | Deney sonrası ağız açıklığı(mm) | 54 |
| Halat/Zincir Kalıcı kesit daralması(%) | 0 | Kalıcı esneme oranı (%) | 0 |

| KULLANILAN EKİPMANIN ÖZELLİKLERİ |  |
| --- | --- |
| Kumpas | Marka: WATAN / Demirbaş No: DB-005 |
| Lazermetre | Marka: BOSCH / Demirbaş No: DB-003 |
| Metre | Marka: FUJİ / Demirbaş No: DB-007 |

| PERİYODİK KONTROL METODU |  |  |
| --- | --- | --- |
| Referans Dökümanlar | Önder Muayene Kuruluş içi dökümanları İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği TS EN 1808+A1 Asılı erişim donanımı güvenlik kuralları - tasarım hesapları, kararlılık kriterleri, yapılış – Deneyler TS EN 14502-1 Vinç - Kişilerin kaldırılması için donanım - Bölüm 1: Asılı durumdaki sepetler | *Kaldırma ve/veya iletme araçları kontrol periyodları standartlarda aksi belirtilmediği sürece azami olarak 1 yıldır. |

| TESPİT VE DEĞERLENDİRME |  |
| --- | --- |
| Uyarı levhası durumu | UYGUN |
| Sepet taşıyıcı sistemi durumu | UYGUN |
| Yana dışarı doğru açılır kapı durumu | UYGUN |
| Sepet içerisini çevreleyen el ve parmak sıkışması olmadan çalışılmasını sağlayan güvenli korkuluk sistemi durumu | UYGUN |
| Sepet tabanını çevreleyen 150mm yüksekliğinde topuk levhası durumu | UYGUN |
| Sepet yukarı-aşağı hareket, fren ve titreme durumu | UYGUN |

| TEST, DENEY VE MUAYENE |  |
| --- | --- |
| II.Yük altında dinamik kontrol durumu | UYGUN |
| III.Yük altında statik kontrol durumu | UYGUN |
| İKAZ VE ÖNERİLER |  |
| SONUÇ VE KANAAT |  |
| - Yukarıda muayene özellikleri belirtilen “İnsan Taşıma Sepeti” mevcut şartlar altında, ölçüm tarihi itibariyle bir yıl boyunca "kullanılması uygundur." |  |