| İŞ EKİPMANINA AİT TEKNİK ÖZELLİKLER |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Markası | SARAYLI | Taşıyıcı Ayak/Tekerlek Adeti | 4 |
| İmal Yılı | 2020 | Kaldırma Yüksekliği (m) | 3 |
| Model | - | Taşıma Kapasitesi (kg) | - |
| Seri no | Sİ 01 | İşletme Kapasitesi (kg) | 200 |

| KULLANIM TİPİ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Yük Taşıma |  | İnsan Taşıma |  |

| KULLANILAN EKİPMANIN ÖZELLİKLERİ |  |
| --- | --- |
| Lazermetre | Marka: BOSCH / Demirbaş No: DB-003 |
| Metre | Marka: FUJİ / Demirbaş No: DB-007 |

| PERİYODİK KONTROL METODU |  |  |
| --- | --- | --- |
| Referans Dökümanlar | Önder Muayene Kuruluş içi dökümanları İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği TS EN 1004-1 Prefabrik elemanlardan yapılmış seyyar erişim ve çalışma kuleleri - Bölüm 1: Malzemeler, boyutlar, tasarım yükleri, emniyet ve performans gerekleri | *Kaldırma ve/veya iletme araçları kontrol periyodları standartlarda aksi belirtilmediği sürece azami olarak 1 yıldır. |

| TESPİT VE DEĞERLENDİRME |  |
| --- | --- |
| Uyarı levhası ve kullanma talimatı durumu | UYGUN |
| Seyyar İskele taşıyıcı sistemi durumu | UYGUN |
| Seyyar İskele destek ayağı bağlantı durumu | UYGUN |
| Seyyar İskele yukarı-aşağı hareket ve titreme durumu | UYGUN |
| Tekerlek fren kilidi durumu | UYGUN |
| I.Yüksüz hareket-fren durumu | UYGUN |
| II.Yük altında dinamik kontrol durumu | UYGUN |
| III.Yük altında statik kontrol durumu | UYGUN |

| TEST, DENEY VE MUAYENE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dinamik Test Ağırlığı(kg) | 220 | Statik Test Ağırlığı(kg) | 250 |
| İKAZ VE ÖNERİLER |  |  |  |
| SONUÇ VE KANAAT |  |  |  |
| - Yukarıda muayene özellikleri belirtilen “Seyyar İskele” mevcut şartlar altında, ölçüm tarihi itibariyle bir yıl boyunca "kullanılması uygundur." |  |  |  |