| İŞ EKİPMANINA AİT TEKNİK ÖZELLİKLER |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Markası | YILMAZ KARDEŞLER | Kapasitesi(kg) | 60.000 |
| Modeli | PİSTONLU | İşletme Kapasitesi(kg) | 60.000 |
| İmal yılı | - | Kaldırma yüksekliği(m) | 5 |
| Tipi | KAMYON BOŞALTMA LİFTİ | Kaldırma Hızı (mm/s) | - |
| Seri No | 01 NOLU | Kaldırma Sistemi | Pistonlu Sonsuz Vidalı / Körüklü |

| ELEKTRİKSEL YAPI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Motor gücü (kw) | - | Alt-üst sınır kesiciler çalışıyor mu? | UYGUN |
| Motor markası | - | Kumanda butonları uygun konumda mı? | UYGUN |
| Motor devri | - | Kumanda butonları komut işlevi uygun mu? | UYGUN |
| Motor bağlantısı | - | Elektrik panosu kablo bağlantıları uygun durumda mı? | UYGUN |

| KULLANILAN EKİPMANIN ÖZELLİKLERİ |  |
| --- | --- |
| Lazermetre | Marka: BOSCH / Demirbaş No: DB-003 |

| PERİYODİK KONTROL METODU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Referans Dökümanlar | Önder Muayene Kuruluş içi dökümanları İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği TS EN 1493 Taşıt Kaldırma Donanımları |  | *Kaldırma ve/veya iletme araçları kontrol periyodları standartlarda aksi belirtilmediği sürece azami olarak 1 yıldır. |
| TESPİT VE DEĞERLENDİRME |  |  |  |
| Sonsuz vida alt-üst rulmanlarının hareketinde zorlanma var mı? |  | UYGUN |  |
| Yük şaryosu kilidi görev yapıyor mu? |  | UYGUN |  |
| Güç iletici mil veya zincir boşlukları normal mi? |  | UYGUN |  |
| Yük kolları (Mafsallı / Teleskopik ) uygun mu? |  | UYGUN |  |
| Yük şaryosu baskıları ile kule kızağı ara boşlukları normal mi? |  | UYGUN |  |
| Yük kolları açısal kilidi çalışıyor mu? |  | UYGUN |  |
| Yük kollarının inişi ve kalkışı sırasındaki senkronizasyonu uygun mu? |  | UYGUN |  |
| Kriko yük takozu ileri-geri ve sağa-sola kaydırma ma kilidi var mı? |  | UYGUN |  |
| I.Yüksüz harekette kaldırma kollarının durumu |  | UYGUN |  |
| II.Yük altında statik kontrol durumu |  | UYGUN |  |
| III.Yük altında dinamik kontrol durumu |  | UYGUN |  |
| Selenoid emniyet valfleri çalışıyor mu? |  | UYGUN |  |

| TEST, DENEY VE MUAYENE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dinamik Test Ağırlığı(kg) | 69000 | Statik Test Ağırlığı(kg) | 90000 |
| İKAZ VE ÖNERİLER |  |  |  |
| SONUÇ VE KANAAT |  |  |  |
| - Yukarıda muayene özellikleri belirtilen “Araç Kaldırma Lifti” mevcut şartlar altında, ölçüm tarihi itibariyle bir yıl boyunca "kullanılması uygundur." |  |  |  |