| İŞ EKİPMANINA AİT TEKNİK ÖZELLİKLER |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Markası | AYYA İLERİ | Taşıyıcı Kolon Sayısı | 2 |
| İmal Yılı | - | Kaldırma Yüksekliği (m) | 107 |
| Seri no | MDCP 1 | Taşıma Kapasitesi (kg) | 2000 |
| Hız (m/dk) | 7 | İşletme Kapasitesi (kg) | 2000 |

| KULLANIM TİPİ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Yük Taşıma |  | İnsan Taşıma |  |

| KULLANILAN EKİPMANIN ÖZELLİKLERİ |  |
| --- | --- |
| Kumpas | Marka: WATAN / Demirbaş No: DB-005 |
| Lazermetre | Marka: BOSCH / Demirbaş No: DB-003 |
| Metre | Marka: FUJİ / Demirbaş No: DB-007 |

| PERİYODİK KONTROL METODU |  |  |
| --- | --- | --- |
| Referans Dökümanlar | Önder Muayene Kuruluş içi dökümanları İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği TS EN 1495+A2 Kaldırma platformları - Sütunlu çalışma platformları TS EN 1808 Asılı erişim donanımı güvenlik kuralları - tasarım hesapları, kararlılık kriterleri, yapılış – Deneyler TS EN 280+A1 Yükseltilebilen seyyar iş platformları – Tasarım hesapları – Denge kriterleri – Yapım – Güvenlik – Muayene ve deneyler TS ISO 9927-1 Vinçler- Muayeneler- Bölüm1: Genel | *Kaldırma ve/veya iletme araçları kontrol periyodları standartlarda aksi belirtilmediği sürece azami olarak 1 yıldır. |

| TESPİT VE DEĞERLENDİRME |  |
| --- | --- |
| Uyarı levhası ve kullanma talimatı durumu | UYGUN |
| Elektrik motoru, elektrik elemanları, ana şalter ve panosu durumu | UYGUN |
| Platform taşıyıcı sistemi durumu | UYGUN |
| Otomatik ve kablolu kumanda, kablo yatakları durumu | UYGUN |
| Halat kılavuzu, makara ve tamburun durumu | UYGUN |
| Halat’ın durumu | UYGUN |
| Ray metal yapısı ve bağlantıları, merdivenler, ulaşım yolları ve platformların durumu | UYGUN |
| Platform destek ayağı bağlantı durumu | UYGUN |
| Platform alt-üst sınır kesiciler durumu | UYGUN |
| Platform hareket sağlayıcı kramiyer dişli durumu (varsa) | UYGUN |
| Platform yukarı-aşağı hareket, fren ve titreme durumu | UYGUN |
| Tekerlek fren kilidi durumu | UYGUN |
| Köprü ve kedi tekerlerinin durumu | UYGUN |

| TEST, DENEY VE MUAYENE |  |
| --- | --- |
| I.Yüksüz hareket-fren durumu | UYGUN |
| II.Yük altında dinamik kontrol durumu | UYGUN |
| III.Yük altında statik kontrol durumu | UYGUN |
| İKAZ VE ÖNERİLER |  |
| SONUÇ VE KANAAT |  |
| - Yukarıda muayene özellikleri belirtilen “Dış Cephe Platformu” mevcut şartlar altında, ölçüm tarihi itibariyle bir yıl boyunca "kullanılması uygundur." |  |