| KRİKO’YA AİT TEKNİK ÖZELLİKLER |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Markası | TÜMAS | Kaldırma Kapasite (kg) | 1000 |
| Seri numarası | KRK 01 | İşletme Kapasitesi (kg) | 1000 |
| İmal yılı | - |  |  |

| Kriko Tipi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tekerlekli |  | Tekerleksiz |  |

| PERİYODİK KONTROL METODU |  |  |
| --- | --- | --- |
| Referans Dökümanlar | Önder Muayene Kuruluş içi dökümanları İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği TS EN 1494+A1 Taşınabilen veya hareket ettirilebilen krikolar ve birleşik kaldırma teçhizatı | *Kaldırma ve/veya iletme araçları kontrol periyodları standartlarda aksi belirtilmediği sürece azami olarak 1 yıldır. |

| KULLANILAN EKİPMANIN ÖZELLİKLERİ |  |
| --- | --- |
| Metre | Marka: FUJİ / Demirbaş No: DB-007 |

| TESPİT VE DEĞERLENDİRME |  |
| --- | --- |
| Piston ve kumanda valfi kaçak durumu | UYGUN |
| Piston deformasyon ve çatlaklık durumu durumu | UYGUN |
| Tekerleklerde deformasyon ve çatlaklık durumu | UYGUN |
| Yürüyüş ve park freni durumu | UYGUN |
| Bağlantı cıvataları durumu | UYGUN |
| I. Yüksüz hareket durumu | UYGUN |
| II. Yük altında statik kontrol durumu | UYGUN |
| III.Yük altında dinanik kontrol durumu | UYGUN |
| Makine sicil kartı, bakım-onarım ve periyodik kontrol dosyaları uygun mu ? | UYGUN |

| TEST, DENEY VE MUAYENE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dinamik Test Ağırlığı(kg) | 1150 | Statik Test Ağırlığı(kg) | 1500 |
| İKAZ VE ÖNERİLER |  |  |  |
| SONUÇ VE KANAAT |  |  |  |
| - Yukarıda muayene özellikleri belirtilen “Kriko” mevcut şartlar altında, ölçüm tarihi itibariyle bir yıl boyunca "kullanılması uygundur." |  |  |  |