| İŞ EKİPMANINA AİT TEKNİK ÖZELLİKLER |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Markası | I-ZET | İmal Yılı | 2016 | Kaldırma Kapasitesi(kg) | 1500 |
| Seri Numarası | 16011373 | Kaldırma Yüksekliği(m) | 1,5 | İşletme Kapasitesi (kg) | 1500 |

| Halat/Zincir |  | Kanca |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Halat çapı(mm) | - | Foksiyon | Yük Kancası | Askı Kancası |
| Halat/Zincir uzunluğu(m) | 1,5 | Kanca tip | FIRDÖNDÜ | FIRDÖNDÜ |
| Zincir bakla tel çapı (mm) | 7 | Kanca sapı çapı(mm) | 23 | 23 |
| Zincir bakla iç genişliği(mm) | 8,5 | Kanca iç çapı(mm) | 45,5 | 45,5 |
| Zincir bakla iç uzunluğu(mm) | 21,3 | Deney öncesi ağız açıklığı(mm) | 35,5 | 35,5 |
| Halat/Zincir Kalıcı kesit daralması(%) | 0 | Deney sonrası ağız açıklığı(mm) | 35,5 | 35,5 |
|  |  | Kalıcı esneme oranı (%) | 0 | 0 |

| KULLANILAN EKİPMANIN ÖZELLİKLERİ |  |
| --- | --- |
| Kumpas | Marka: WATAN / Demirbaş No: DB-005 |
| Lazermetre | Marka: BOSCH / Demirbaş No: DB-003 |
| Metre | Marka: FUJİ / Demirbaş No: DB-007 |

| PERİYODİK KONTROL METODU |  |  |
| --- | --- | --- |
| Referans Dökümanlar | Önder Muayene Kuruluş içi dökümanları İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği TS EN 818-6+A1 Kısa Baklalı Zincir- Kaldırma Amaçları İçin Güvenlik Bölüm6: TS EN 14492-1+A1 Vinçler (krenler) - Güç tahrikli vinçler ve ceraskallar TS EN 13157+A1 Vinçler (krenler) - Güvenlik- Elle tahrik edilen kaldırma teçhizat | *Kaldırma ve/veya iletme araçları kontrol periyodları standartlarda aksi belirtilmediği sürece azami olarak 1 yıldır. |

| TESPİT VE DEĞERLENDİRME |  |
| --- | --- |
| Yük ve askı kancaları durumu | UYGUN |
| Opçuğun yapısı ve bağlantı elamanlarının durumu | UYGUN |
| Güvenlik mandalları durumu | UYGUN |
| Zincirlerin aşınma ve deformasyon durumu | UYGUN |
| Yük zinciri boyu kaldırma yüksekliğine göre durumu | UYGUN |
| Yük ve tahrik zinciri çarklarının yuvaları ve yuva yerleştirme durumu | UYGUN |
| Yük-tahrik zincirleri ve yük kancası-yük zinciri bağlantıları durumu | UYGUN |
| I. Yüksüz hareket durumu | UYGUN |
| II .Yük altında statik kontrol durumu | UYGUN |
| III.Yük altında dinamik kontrol durumu | UYGUN |
| Makine sicil kartı, bakım-onarım ve periyodik kontrol dosyaları uygun mu? | UYGUN |

| TEST, DENEY VE MUAYENE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dinamik Test Ağırlığı(kg) | 1650 | Statik Test Ağırlığı(kg) | 1875 |
| İKAZ VE ÖNERİLER |  |  |  |
| SONUÇ VE KANAAT |  |  |  |
| - Yukarıda muayene özellikleri belirtilen “Opçuk” mevcut şartlar altında, ölçüm tarihi itibariyle bir yıl boyunca "kullanılması uygundur." |  |  |  |