| İŞ EKİPMANINA AİT TEKNİK ÖZELLİKLER |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Markası | - | İmal Yılı | - | Kaldırma Kapasitesi(kg) | 1000 |
| Seri Numarası | PV 01 | Kaldırma Yüksekliği(m) | 3 | İşletme Kapasitesi (kg) | 300 |

| MOTOR BİLGİLERİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonksiyon | Markası | Gücü(hp) | Devir sayısı(d/dak) | Seri no | İmal Yılı |
| Kaldırma Grubu | - | - | - | - | - |
| Köprü Yürütme Grubu | - | - | - | - | - |
| Araba Yürütme Gubu | - | - | - | - | - |

| KULLANILAN EKİPMANIN ÖZELLİKLERİ |  |
| --- | --- |
| Kumpas | Marka: WATAN / Demirbaş No: DB-005 |
| Lazermetre | Marka: BOSCH / Demirbaş No: DB-003 |
| Metre | Marka: FUJİ / Demirbaş No: DB-007 |

| Halat/Zincir |  | Kanca |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Halat çapı(mm) | - | Kanca tip | - |
| Halat Boyunca Kalıcı kesit daralması(%) | - | Kanca sapı çapı(mm) | - |
| Halat/Zincir uzunluğu(m) | - | Kanca iç çapı(mm) | - |
| Zincir bakla tel çapı (mm) | - | Deney öncesi ağız açıklığı(mm) | - |
| Zincir bakla iç genişliği(mm) | - | Deney sonrası ağız açıklığı(mm) | - |
| Zincir bakla iç uzunluğu(mm) | - | Kalıcı esneme oranı (%) | - |

| PERİYODİK KONTROL METODU |  |  |
| --- | --- | --- |
| Referans Dökümanlar | Önder Muayene Kuruluş içi dökümanları İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği TS 10116 Vinçler(Krenler) –Deney ve Muayene Yöntemleri TS ISO 9927-1 Vinçler- Muayeneler- Bölüm1: Genel TS EN 13557 Vinçler (krenler) - Kumandalar ve kumanda yerleri TS EN 15011 Krenler - Köprülü ve portal krenler TS EN 12999 Vinçler - Yükleyici vinçler TS EN 13001-1 Vinçler (krenler) - Genel tasarım - Bölüm 1: Genel esaslar ve kurallar | *Kaldırma ve/veya iletme araçları kontrol periyodları standartlarda aksi belirtilmediği sürece azami olarak 1 yıldır. |

| TESPİT VE DEĞERLENDİRME |  |
| --- | --- |
| Rayların durumu | UYGUN |
| Acil stop butonu durumu | UYGUN |
| Vinç metal yapısı ve bağlantıları, merdivenler, ulaşım yolları ve platformların durumu | UYGUN |
| Vinç köprü ve kedi tekerlerinin durumu | UYGUN |
| Halat kılavuzu, makara ve tamburun durumu | UYGUN |
| Takip kılavuzunun durumu | - |
| Redüktör ve yağ sızıntı durumu | UYGUN |
| Halat’ın durumu | - |
| Sabit ve taşıma halat bağlantıları durumu | - |
| Kanca ve kanca güvenlik mandalının durumu | - |
| Sesli, ışıklı ikaz sistemi durumu | UYGUN |
| Otomatik ve kablolu kumanda, kablo yatakları durumu | UYGUN |
| Elektrik motoru, elektrik elemanları, ana şalter ve panosu durumu | UYGUN |
| Sınır kesicilerin durumu | UYGUN |
| I.Yüksüz hareket | UYGUN |
| II.Yük altında statik kontrol durumu | UYGUN |
| III.Yük alltında dinamik kontrol durumu | UYGUN |
| Makina sicil kartı, bakım-onarım ve periyodik kontrol dosyaları uygun mu ? | UYGUN |

| TEST, DENEY VE MUAYENE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dinamik Test Ağırlığı(kg) | 330 | Statik Test Ağırlığı(kg) | 375 |
| İKAZ VE ÖNERİLER |  |  |  |
| SONUÇ VE KANAAT |  |  |  |
| - Yukarıda muayene özellikleri belirtilen “Portal Vinç” mevcut şartlar altında, ölçüm tarihi itibariyle bir yıl boyunca "kullanılması uygundur." |  |  |  |