| İŞ EKİPMANINA AİT TEKNİK ÖZELLİKLER |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Markası | ARNİKON | İmal Yılı | 2020 | Kaldırma Kapasitesi(kg) | 100000 |
| Seri Numarası | RYV 01 | Kaldırma Yüksekliği(m) | 0,5 | İşletme Kapasitesi (kg) | 10000 |

| MOTOR BİLGİLERİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonksiyon | Markası | Gücü(hp) | Devir sayısı(d/dak) | Seri no | İmal Yılı |
| Araba Yürütme Gubu | - | - | - | - | - |

| KULLANILAN EKİPMANIN ÖZELLİKLERİ |  |
| --- | --- |
| Kumpas | Marka: WATAN / Demirbaş No: DB-005 |
| Lazermetre | Marka: BOSCH / Demirbaş No: DB-003 |
| Metre | Marka: FUJİ / Demirbaş No: DB-007 |

| PERİYODİK KONTROL METODU |  |  |
| --- | --- | --- |
| Referans Dökümanlar | Önder Muayene Kuruluş içi dökümanları İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği TS ISO 9927-1 Vinçler- Muayeneler- Bölüm1: Genel TS EN 13557 Vinçler (krenler) - Kumandalar ve kumanda yerleri TS ISO 9927-1 Vinçler- Muayeneler- Bölüm1: Genel TS EN 12999 Vinçler - Yükleyici vinçler TS EN 13001-1 Vinçler (krenler) - Genel tasarım - Bölüm 1: Genel esaslar ve kurallar | *Kaldırma ve/veya iletme araçları kontrol periyodları standartlarda aksi belirtilmediği sürece azami olarak 1 yıldır. |

| TESPİT VE DEĞERLENDİRME |  |
| --- | --- |
| Rayların durumu | UYGUN |
| Acil stop butonu durumu | UYGUN |
| Vinç metal yapısı ve bağlantıları, merdivenler, ulaşım yolları ve platformların durumu | UYGUN |
| Kedi tekerlerinin durumu | UYGUN |
| Redüktör ve yağ sızıntı durumu | UYGUN |
| Otomatik ve kablolu kumanda, kablo yatakları durumu | UYGUN |
| Sınır kesicilerin durumu | UYGUN |
| Elektrik motoru, elektrik elemanları, ana şalter ve panosu durumu | UYGUN |
| I.Yüksüz hareket | UYGUN |
| II.Yük altında statik kontrol durumu | UYGUN |
| III.Yük alltında dinamik kontrol durumu | UYGUN |
| Makina sicil kartı, bakım-onarım ve periyodik kontrol dosyaları uygun mu ? | UYGUN |

| TEST, DENEY VE MUAYENE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dinamik Test Ağırlığı(kg) | 11000 | Statik Test Ağırlığı(kg) | 12500 |
| İKAZ VE ÖNERİLER |  |  |  |
| SONUÇ VE KANAAT |  |  |  |
| - Yukarıda muayene tarihi ve özellikleri belirtilen “Monoray Vinç” mevcut şartlar altında “ kullanılması uygundur.” |  |  |  |