| İŞ EKİPMANINA AİT TEKNİK ÖZELLİKLER |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Markası | ARNİKON | İmal Yılı | 2021 | Kaldırma Kapasitesi(kg) | 2000 |
| Seri Numarası | 21323-A | Kaldırma Yüksekliği(m) | 4,5 | İşletme Kapasitesi (kg) | 2000 |

| MOTOR BİLGİLERİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonksiyon | Markası | Gücü(hp) | Devir sayısı(d/dak) | Seri no | İmal Yılı |
| Kaldırma Grubu | - | - | - | - | - |
| Köprü Yürütme Grubu | - | - | - | - | - |
| Araba Yürütme Gubu | - | - | - | - | - |

| KULLANILAN EKİPMANIN ÖZELLİKLERİ |  |
| --- | --- |
| Kumpas | Marka: WATAN / Demirbaş No: DB-005 |
| Lazermetre | Marka: BOSCH / Demirbaş No: DB-003 |
| Metre | Marka: FUJİ / Demirbaş No: DB-007 |

| Halat/Zincir |  | Kanca |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Halat çapı(mm) | 10 | Kanca tip | FIRDÖNDÜ |
| Halat Boyunca Kalıcı kesit daralması(%) | 0 | Kanca sapı çapı(mm) | 30 |
| Halat/Zincir uzunluğu(m) | 40 | Kanca iç çapı(mm) | 49 |
| Zincir bakla tel çapı (mm) | - | Deney öncesi ağız açıklığı(mm) | 40 |
| Zincir bakla iç genişliği(mm) | - | Deney sonrası ağız açıklığı(mm) | 40 |
| Zincir bakla iç uzunluğu(mm) | - | Kalıcı esneme oranı (%) | 0 |

| PERİYODİK KONTROL METODU |  |  |
| --- | --- | --- |
| Referans Dökümanlar | Önder Muayene Kuruluş içi dökümanları İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği TS ISO 11662-1 Gezer vinçler-Vinç performansının deney yoluyla belirlenmesi TS EN 818-6+A1 Kısa Baklalı Zincir- Kaldırma Amaçları İçin Güvenlik Bölüm6: TS 10116 Vinçler(Krenler) –Deney ve Muayene Yöntemleri TS ISO 9927-1 Vinçler- Muayeneler- Bölüm1: Genel TS ISO 8566-5 Vinçler – Kabinler Bölüm 5:Gezer köprülü ve portal vinçler TS ISO 12480-1 Vinçler-Emniyetli kullanım-Bölüm 1:Genel TS EN 13557 Vinçler (krenler) - Kumandalar ve kumanda yerleri | *Kaldırma ve/veya iletme araçları kontrol periyodları standartlarda aksi belirtilmediği sürece azami olarak 1 yıldır. |

| TESPİT VE DEĞERLENDİRME |  |
| --- | --- |
| Uyarı levhalarının durumu | UYGUN |
| Rayların durumu | UYGUN |
| Acil stop butonu durumu | UYGUN |
| Vinç metal yapısı ve bağlantıları, merdivenler, ulaşım yolları ve platformların durumu | UYGUN |
| Vinç köprü ve kedi tekerlerinin durumu | UYGUN |
| Halat kılavuzu, makara ve tamburun durumu | UYGUN |
| Takip kılavuzunun durumu | UYGUN |
| Redüktör ve yağ sızıntı durumu | UYGUN |
| Halat’ın durumu | UYGUN |
| Sabit ve taşıma halat bağlantıları durumu | UYGUN |
| Kanca ve kanca güvenlik mandalının durumu | UYGUN |
| Sesli, ışıklı ikaz sistemi durumu | UYGUN |
| Otomatik ve kablolu kumanda, kablo yatakları durumu | UYGUN |
| Elektrik motoru, elektrik elemanları, ana şalter ve panosu durumu | UYGUN |
| Sınır kesicilerin ve yaklaşma sensörü durumu | UYGUN |
| I.Yüksüz hareket | UYGUN |
| II.Yük altında statik kontrol durumu | UYGUN |
| III.Yük alltında dinamik kontrol durumu | UYGUN |
| Makina sicil kartı, bakım-onarım ve periyodik kontrol dosyaları uygun mu ? | UYGUN |

| TEST, DENEY VE MUAYENE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dinamik Test Ağırlığı(kg) | 2200 | Statik Test Ağırlığı(kg) | 2500 |
| İKAZ VE ÖNERİLER |  |  |  |
| SONUÇ VE KANAAT |  |  |  |
| - Yukarıda muayene tarihi ve özellikleri belirtilen “Yarı Portal Vinç” mevcut şartlar altında “ kullanılması uygundur.” |  |  |  |