| İŞ EKİPMANINA AİT TEKNİK ÖZELLİKLER |  |
| --- | --- |
| Markası | SEVİNDİK |
| Seri No | DSM 01 |
| Model | CS 32 |
| İmal Yılı | - |

| KULLANILAN EKİPMANIN ÖZELLİKLERİ |  |
| --- | --- |
| - | Marka: - / Demirbaş No: - |

| PERİYODİK KONTROL METODU |  |  |
| --- | --- | --- |
| Referans Dökümanlar | Önder Muayene Kuruluş içi dökümanları İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği TS EN 12717+A1 Takım tezgahlarında güvenlik - Delme makinaları | * Tezgah kontrol periyodları standartlarda aksi belirtilmediği sürece azami olarak 1 yıldır. |

| TESPİT VE DEĞERLENDİRME |  |
| --- | --- |
| Mengene tablaya bağlı mı? | UYGUN |
| Matkap ucu uygun şekilde bilenmiş mi? | UYGUN |
| Matkap ucu ve devir sayısı orantılı mı? | UYGUN |
| Soğutma amacıyla bor yağı bulundurulmakta mı? | UYGUN |
| Matkap tezgahı yere sabit mi? | UYGUN |
| Matkabın dönme hızı motora uygun mudur? | UYGUN |
| Makine yere sabit mi? | UYGUN |
| Matkabın kayış kasnak koruyucusu mevcut mu? | UYGUN |
| Matkabın mandren koruyusucu var mı? | UYGUN |
| Matkap tezgahının bulunduğu ortamda aydınlatma uygun mu? | UYGUN |
| Acil stop düğmesi mevcut mu? | UYGUN DEĞİL |
| Koruyucu muhafaza mevcut mu? | UYGUN DEĞİL |
| Gerekli ise gövde topraklaması yapılmış mı? | UYGUN |

TEST, DENEY VE MUAYENE

- Tezgah yukarıda belirtilen standartlar ve yönetmelik maddesi gereğince periyodik kontrolleri yapılmaktadır.

İKAZ VE ÖNERİLER

- Acil stop düğmesi yoktur. - Koruyucu muhafazası yoktur.

SONUÇ VE KANAAT

- Yukarıda muayene özellikleri belirtilen “Delme Makineleri Tezgahı(Dik Sütunlu Matkap)” mevcut şartlar altında, ölçüm tarihi itibariyle bir yıl boyunca "kullanılması uygun değildir."